Höghusbrand

Övning på Brigadgatan 2    2011-03-19

Medverkande: 87, 21, 52, 50 , 66

Syfte : Hur angriper vi en brand/livräddning på 10: vån ?

Fakta om objektet:

Antal vån – 13, översta lgh 2 st är etage.

Två hissar en stor 1300 kg + en mindre 600 kg

Avskilt trapphus med röklucka som utlöses på bottenplan med tryckknapp, innehåller också skåp med stigarledning på bottenplan. Uttag finns på varannan våning, botten, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Fyra lgh på varje plan ca 75 m2 fördelat på 2 och 3 rum.

Utförande:

Två insatser skall göras, en via trapphuset och en via hissen. Insatserna löper fullt ut dock utan vattenpåföring.

Insats 1, via trappan:

Rökdykarna startar i 1110 med apparat ej mask på. På given signal startas insatsen och klockan. Rd medtar varsin slangkorg + strålrör. Rdl tar inbrytningsverktyg. Efter ankomst till vån 9 kopplas två + två smalslangar till stigarledning. Slangarna läggs ut till 10:e vån, där stannar de och tar på mask och meddelar sedan klara för insats. Klockan stoppas.

Tid: 3.30 min

Erfarenhet:

Pulshöjande? Absolut men det är benen som får mjölksyra. Efter den korta pausen när mask tas på sänks pulsen. Kan dock bli jobbigt igen om inbrytning skall utföras.

Fördelar:

Ingen risk att stanna på någon våning.

Kan kontrollera och stänga ev öppna vattenuttag.

Nackdelar:

Kan möta evakuerande hyresgäster.

Tungt och pulshöjande.

Kan ej ha mask på, tas på precis innan angrepp.

Insats 2 , via hissen:

Rökdykarna startar i 1110 med apparat och mask på. På given signal, rd tar varsin slangkorg + strålrör. Rdl tar inbrytningsverktyg. Springer till entrén och tar hissen till 9 : e vån. Kopplar två + två smalslangar till stigarledning. Lägger ut till 10:e vån och meddelar klart för insats. Klockan stannar.

Tid . 2 min

Erfarenhet:

Okomplicerat och mkt krafter kvar. Känns dock i benen fortfarande efter förra insatsen.

Fördelar:

Tar mkt mindre krafter, utvilad.

Tar mindre tid ca 1.30 min

Nackdelar:

Hissen kan stanna.

Rök i hisschaktet och hiss?

Hissen stannar på olika våningar då folk vill utrymma.

KONE-hissar Per Åkesson Helsingborg 070 – 677 28 75

Brandklassade dörrar finns men de är förmodligen ej täta mot brandrök.

Elektronik i hissrum samt hisskorg tål upp till 35-37 grader.

Minimal risk för elektroniken mot röken om det inte är mkt sot.

Återkom så träffas vi på plats tillsammans med tekniker.

Viktigt att önskade åtgärder meddelas tidigt i proccesen.